시공사 전달용 요청사항 정리

착공 전에 시공사에 전달한 요청사항을 한 장으로 정리했다. 구두로 말한 것들이 빠지지 않도록 문서로 남기고 최동민 실장에게 전달했다.

작성일 : 2026-10-12

전달 대상 : 수림인테리어 최동민 실장 (욕실 관련은 한울설비 이재혁 소장 공유)

생활 조건

저는 재택으로 일하는 프리랜서라 공사 기간 중에는 집을 비웁니다. 반려견 모카(비숑, 5살)가 있어 공사 중 현관문 개방 시 각별히 주의해 주시고, 중문은 반드시 무레일 사양으로 시공해 주세요. 바닥에 돌출된 레일이 있으면 강아지가 걸립니다.

기록 요청

가려지는 공정은 사진을 남겨 주세요. 구체적으로 철거 후 벽체 내부, 배관 교체 전후, 방수 1차와 2차, 담수 시험 중 사진, 타일 하지 상태입니다. 매일 작업 종료 후 메신저로 보내주시면 좋겠습니다.

시공 디테일 요청

| 부위 | 요청 내용 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 주방 콘센트 | 상판 상부 4구, 하부 매립 2구 | 작업용 기기와 소형 가전 동시 사용 |
| 인덕션 회로 | 반드시 분전반 단독 회로 | 기존 회로 용량 부족 |
| 상부장 높이 | 후드 배관 확인 후 최대 확보 | 수납 부족 |
| 욕실 환풍기 | 점검구 간섭 피해 이동 가능 | 기존 위치 간섭 |
| 줄눈 색 | 다크그레이 통일 | 오염 관리 |
| 실리콘 | 방곰팡이 제품 사용 | 기존 곰팡이 재발 방지 |
| 수전 마감 | 브러시드 니켈 통일, 크롬 혼입 금지 | 전체 톤 통일 |

이웃 관련

아래층 301호가 소음에 민감하신 편입니다. 작업 시간은 평일 09시부터 17시, 점심 1시간은 반드시 중단해 주세요. 복도와 엘리베이터 보양은 첫날 설치하고 준공일에 철거해 주시면 됩니다. 폐기물은 복도에 두지 말고 당일 반출을 부탁드립니다.

추가공사 처리 방식

철거 후 예상하지 못한 상황이 나오면 먼저 사진과 예상 금액을 알려주시고, 제가 서면으로 동의한 뒤에 진행해 주세요. 현장에서 구두로 결정하고 나중에 청구하는 방식은 피하고 싶습니다.

임대인 관련

임차 주택이므로 구조 변경은 하지 않습니다. 임대인 서면 동의서 사본을 전달드렸으며, 준공 후 사진을 임대인에게도 보낼 예정이니 준공 사진은 공간별로 촬영 부탁드립니다.